研究区为基于30m DEM自动分区得到的水文子流域边界，然后不叠加行政边界，直接进行生态健康时空格局识别 → 驱动排序 → 阈值分析.代表真实水文过程而非行政单元，以利于生态与水文功能识别”。 ArcGIS 水文分析模块（如 Flow Direction、Flow Accumulation、Watershed）配合合理的出水口点，比行政边界更适合反映自然过程，更加适用于水文和生态服务研究。

- 一、生态健康指标构建

| 维度 | 代表含义 | 栅格层面指标 | 计算方法 & 工具 | 归一化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigor (V) 活力 | 生产力 | 年度平均 NDVI | ArcGIS “Zonal Statistics as Table”：按每年算每格 NDVI | Min–Max 归一化至 [0,1] |
| Organization (O) 组织 | 格局稳定性 | 局部景观格局指标 （如：斑块密度 PD、香农多样性 SHDI） | 用 Fragstats/SDMTools：滑动窗口（3×3 或 5×5）计算每格的 PD、SHDI | 多指标加权后 Min–Max 归一化 |
| Resilience (R) 韧性 | 抵御干扰能力 | 土地利用类型韧性系数 （例如：林地=0.9，草地=0.7，耕地=0.4，沙地=0.2…） | 给每种土地利用类型赋予系数（文献或专家赋值） | Min–Max 归一化 |
| Services (S) 服务 | 人类需求满足 | 夜间灯光强度 ＋ 人口密度 ＋河岸带 NDVI | 已裁剪的夜灯 和 人口密度栅格 | 各子指标归一化后按权重合成，再归一化 |

在 Services (S) 维度中，仅加入“河岸带 NDVI”子指标，保持其他子指标（夜灯、人口密度）不变，步骤如下：

- 河网与缓冲区生成

  - 基于 30 m DEM 提取的主河道矢量 StreamLine.shp。

  - ArcGIS → 分析工具 → Proximity → 缓冲区

    - 输入要素：StreamLine.shp

    - 缓冲距离：100 m（依据研究区两岸带宽度选取）

    - 输出：RiparianBuf.shp

- 提取河岸带 NDVI

  - ArcGIS → 空间分析工具 → 提取 → 按掩膜提取

    - 输入栅格：NDVI_1km.tif

    - 掩膜要素：RiparianBuf.shp

    - 输出：NDVI_Riparian.tif

  - ArcGIS → 空间分析工具 → 统计 → 区域统计（表）

    - 区域要素：1 km 网格面（Fishnet.shp）

    - 值栅格：NDVI_Riparian.tif

    - 统计类型：MEAN

    - 输出表：Riparian_NDVI.dbf

  - 将统计结果关联回 Fishnet 面，再“要素转栅格”生成 Riparian_NDVI_Grid.tif。

- 二、时空格局分析（Sen’s slope、Gi* 热点）

1.趋势分析：Sen’s slope + Mann–Kendall 检验

对每栅格点时间序列应用Sen’s slope和Mann–Kendall检验，识别显著上升/下降趋势区域。

2.热点分析：Getis-Ord Gi*

基于Getis-Ord Gi*统计识别EHI和水文功能的空间热点与冷点。

3.演变路径：基于土地利用转移矩阵，绘制主要类型转换流向。

构建2000–2020年土地利用转移矩阵，绘制主要类型转换路径图。

4．生态系统稳态转换检测

- 系统状态变量选择（生态健康指数）

- 突变点检验方法（Pettitt 检验）

方法原理：基于年度生态健康指数序列（2000–2020），运用序贯 t 检验（sequential t-test, STARS）或经典 Pettitt 检验，识别最显著的突变年（临界点）。

实现步骤：将每年栅格合成的流域平均生态健康指数导出为时序数据；在 R 或 Python 中调用 STARS 算法包（如 strucchange::sctest 或 Rodionov 的 R 版脚本）运行，检验全序列中显著突变年份及其置信区间；再与Mann–Kendall / Sen’s slope 结果对比，验证突变点的可靠性。

- 驱动阈值对比分析

- 早期预警信号

方法原理：临近突变前，系统自相关、方差等会出现“临界减速”现象，可计算方差、自相关系数随时间的变化趋势，作为对照分析。

实现步骤：在“突变点”前后 5 年窗口内，比较方差与一阶自相关系数的增量即可。

- 三、驱动因子排序（RF+XGBOOST）

1.先做 空间自相关检测（Moran’s I），判断是否需空间回归。

2.多重共线性检测：VIF筛除高度相关变量

3.采用 随机森林（RF）及 XGBoost建模，计算变量重要性，并用 分段回归（piecewise regression）或 断点检测（e.g. R 的 segmented 包）识别阈值。

- 四、阈值识别（piecewise + PDP）

1.局部效应分析：ICE / ALE图替代PDP

2.分段回归（segmented包）：识别显著断点

3.交叉验证：子流域或不同时间段验证阈值稳健性

结合 PDP、分段回归、ICE、ALE 等方法做阈值识别，用 PDP（局部依赖图）辅助验证阈值位置，但重点放在统计显著性与物理解释。

数据清单与分辨率

| 数据类型. | 分辨率 | 处理说明 |
| --- | --- | --- |
| DEM. | 30 m. | ArcGIS 水文分析（流向→汇流→分水岭） |
| 坡度、坡向. | 1 km | 由 DEM 生成后按区域平均. |
| 土地利用. | 1 km. |  |
| NDVI. | 1 km. | 年均值 |
| 降水. | 1 km |  |
| 温度. | 1 km. |  |
| 夜间灯光. | 1 km. | DMSP/VIIRS 年合成 |
| 人口密度. | 1 km. | WorldPop 下钻，按栅格人口数 |
| 单位面积 GDP. | 1 km | 县级数据按人口/面积比例下钻 |
| 景观多样性、连通性. | 1 km. | Fragstats 计算 Shannon、连接度 |